厦园博苑〔2022〕11号

厦门园林博览苑

关于印发绿地养护服务管理标准的通知

各绿地养护外包服务单位：

为进一步提高园博园绿地养护管理水平和服务质量，巩固和提升我园绿化创建成果，结合绿地养护管理工作的实际情况，我苑将对绿地服务外包所管养的绿化质量进行监管和考核，现将《厦门园林博览苑绿地养护服务管理标准》印发给你们，请认真贯彻执行。

厦门园林博览苑

2022年5月17日

厦门园林博览苑

绿地养护服务管理标准

为进一步提高园博苑绿地养护管理水平和服务质量，巩固和提升我苑绿化创建成果，结合绿地养护管理工作的实际情况，特制定园博苑绿地养护服务管理标准。

一、总则

1.为改善和保护城市环境，进一步提高园博苑绿地管理水平，高效优质地管理城市绿地，使绿地整洁美观，树木花草繁茂，充分发挥其绿化、彩化、香化、净化等美化环境的园林效果，根据《厦门市城市绿地养护管理标准》中特级、一级管理标准并结合我园区绿地现状，制定本标准。

2.本标准所指的城市绿地为公园绿地与单位附属绿地。

3.本标准具体适用于园博苑公园绿地及附属绿地。

二、服务范围及时间

（一）服务范围

1.园区内的草坪、地被植物、花卉、灌木、乔木、棕榈植物、攀援植物、水生植物、垂直绿化及养护范围内所有景观造景的日常养护管理、彩化布置、绿地维护、绿地切沟界边、绿化垃圾清理、浇灌系统维护等，同时还须承担养护范围内的花展专项养护及秩序维护工作。

2. 全年法定节假日（含九八）、区级以上文明检查的景观整治。

3.养护范围内的树木、绿地、园林设施的应急处理和防洪、防汛、防台风抢险工作。

（二）服务时间

（1）绿地养护作业时间：正常作业时间为每日上午6：30—11：30（夏季：6：00—11：00）；下午14：30—17：30（夏季：15：00—18：00），其余时间根据实际安排人员承担绿地维护等工作。经业主单位同意后，养护单位可根据现场实际需要进行调整。

（2）遇有夜间开放、节假日或重大活动、检查、接待任务、考评等应按业主单位要求延长时间，但不增加任何费用。

三、服务内容

1. 包括浇水、施肥、修剪、抹芽、除杂草、中耕、病虫害防治、切沟界边、补植、控花等绿地养护管理工作。

2. 清理养护作业产生的垃圾，做到垃圾日产日清。

3. 清理灌木丛和地被植物丛中砖块、石块等被掩埋杂物。

4. 抗旱、抗台、抗涝、抗冻。

5. 根据根据甲方要求进行病虫害防治，药品由乙方自行采购，乙方应按照国家政策和有关法规规定，针对农药产品登记的防治对象和安全使用间隔期选择农药，严禁选用国家禁止生产、使用的农药，不得选择剧毒，高度农药，严格按照《农药安全使用规范》、《园林植物病虫害监测与防治技术规程》进行园林植物病虫害防治，病虫害发生率应在甲方要求范围内。

6. 绿地树木、行道树、灌木、地被裸露等缺株、老苗或自然死亡更换补植费。

7. 防台风、防汛、应急意外抢险费用、安全生产费用、意外灾害保险费及应急森林防火的费用。

8. 修复人为破坏、盗窃及交通事故破坏等造成的绿地及绿化生产相关设施设备损坏恢复费等费用。

9. 乙方应按要求做好管养范围内乔木的冬季刷白防护工作，刷白工作的相关材料费已包含在合同总价中，做到均匀刷白、刷白高度应整齐一致，刷白工作应在甲方要求时间内完成。

10. 全年法定节假日（含九八）、区级以上文明检查、重要活动、突发应急事件等的景观整治及日常景观提升等，如冬季草坪撒黑麦草、园区花化彩化等，相关材料费用包含在合同总价中。

11. 养护范围内的重点展区、展馆绿地及花展应安排专人养护，严格按照采购人要求做好精细化管理，如民族风情园空中兰花园、兰花馆、水系荷花睡莲等。

12. 养护范围内喷灌系统的维护。

13. 养护范围内绿地培土、草地覆沙平整费用。

14. 养护范围内绿地养护中的防疫工作及产生的费用。

15. 配合采购人及相关部门的管理考评工作。

16. 每年应在辖区绿地内新增两处花境（每处面积不少于150㎡），相关费用包含在合同总价中，花境方案应提交甲方审核。

17. 应配备针对本项目的工作服、文明劝导牌、指示牌等。

18. 根据实际情况合理安排草皮休养复壮工作。

19. 养护期间发生的意外事故、安全生产事故所产生的费用均由乙方自行承担。

20.水由业主单位单位提供，养护单位要按业主单位单位的要求做好浇灌和排涝工作，提倡合理浇灌，做到既不少浇也不多浇，科学浇水，节约水资源，因节水办对每个水表的用水额度有规定，养护单位有责任对水表用水量进行管理，因养护单位原因造成水表超限用水的，养护单位应自行承担超限用水相应费用金额及罚款。

四、服务要求

（一）景观效果

绿量充足，植物配置科学合理，达到黄土不露天；植物生长旺盛，枝干健壮，外观丰满、整洁、美观、叶色浓绿、花繁叶茂；无枯枝断枝。

（二）内容物及其管养要求

1.乔木：生长旺盛，枝叶健壮，树形美观，树干无钉子；行道树上缘线和下缘线整齐划一，修剪适度，无明显倾斜（5度以内）；大叶紫薇、吊芙蓉等开花乔木的种子及干花要及时修剪；无死树缺株，无厚重粉尘覆盖；病虫害发生率控制在5%以内；列植树树穴无黄土裸露，补植苗木与原有列植树平均胸径差不超过10%，且有三级或以上分枝（分枝长不小于平均胸径的3-4倍，切口平整）；应修剪掉树冠上的枯败枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、细弱枝、内膛枝、下垂枝、徒长枝、老化枝；不能影响高压线、路灯和交通指示牌；修剪应按操作规程进行，尽量减小伤口，切口要平，略向下斜，同时不能留有树钉，直径超过10厘米的伤口要进行保护处理；下缘线下的萌蘖枝须及时剪除；每年至少在台风季来临前大修1次；在每年的春、秋季重点施肥2次，肥料应埋施，先挖穴或开沟，施肥后回填土，踏实，浇足水，切忌肥料裸露；施肥穴的规格一般为30*30*40cm，挖穴的位置一般是树冠外缘的投影线（行道树除外），每株树挖对称的两穴，开花乔木进行沟施；每年十一月份进行一次树干刷白，刷白高度为1.2米，慕白质量良好，不脱粉，刷白应均匀细致，树皮的裂隙、裸露的树根应全部粉刷；要加强巡查，及时修剪枯枝、枯叶和下垂枝，消除安全隐患；支撑木应按要求规范支撑，不能将钉子直接钉在树干上，支撑木牢固完整无残缺。

2.灌木：生长旺盛，花繁叶茂，修剪工艺精细，具有立体感、艺术感，造型美观。整形灌木、地被每年修剪不少于12次,其他灌木不少于4次；灌木无残缺，绿篱无断层；绿篱和花坛整形须控制好整齐的高度和宽度，使之与周围环境协调；每年春、秋季重点施肥三次，平时根据实际情况适量施肥；肥料不得裸露，可采用埋施或水施等不同方法，埋施时应挖穴或开沟，施肥后回填土，踏实，浇足水；化学肥料要和有机肥料或生物肥料结合使用，防止土壤板结和肥力衰退；及时拔除死苗、补植缺株、更换过于衰弱的植株，品种和规格应与原来品种、规格一致，以保证优良的景观效果；灌木丛中无垃圾、无杂草、无杂苗、无病枝枯枝和落叶堆积，无厚重粉尘覆盖。病虫害发生率控制在5%以内。

3.地栽花卉：生长旺盛，花繁叶茂，色彩艳丽，图案新颖美观，具有引人注目的立体感、艺术感。随缺随补，10%的花境花卉处于凋谢期必须更换，其余地栽花卉超出30%处于凋谢期必须更换，除消毒整地时间外，无空置现象；合理浇灌和施肥，浇灌时应控制水量，防止冲倒花苗，或造成植床表面径流而冲刷表土；发生病虫为害，最严重的受害株数控制在5%以下。

4.草坪及地被：草坪和地被植物管理的标准是植物生长旺盛，整齐美观，草坪四季常绿，平顺自然，覆盖率达99%以上，杂草率低于3%，无坑洼积水，无黄化、无沙化、无空秃、无裸露地，无厚重粉尘覆盖。病虫害发生率控制在5%以内；草坪冬季需撒播黑麦草，撒播均匀，无空秃；针对不平整、沙化草坪进行培土、覆沙；草坪和地被植物的修剪须根据季节特点和植物的生长发育特性，高度控制在：马尼拉草5厘米以下，大叶油草、假俭草10厘米以下，一般地被植物（如蟛蜞菊）25厘米以下，使高度一致，边缘整齐，其它草坪和地被植物根据设计要求和实际情况而定；修剪草坪及地被时，与游客保持安全距离，避免石头砸到游客；冬季主景区草坪撒播黑麦草，播散均匀，布空秃，高度控制在8厘米以下；每年的春、秋季要重点施肥三次，平时根据实际情况适量施肥，肥料的施用应适量、均匀，不得因过量或不均匀引起肥害，也不得因肥量不足致使生长不良；根据生长情况，定期采取草坪休养复壮措施。

5.垂直绿化：垂直绿化管理的标准是攀援植物生长良好，整齐美观，覆盖率达95%以上，四季常绿（落叶类除外），有花攀援植物应适时开花，无厚重粉尘覆盖。绿雕空缺绿大于3%，需进行补植；桥梁三角梅禁用机械修剪，根据管养需求及时进行控花，在指定时间内达到盛花期；适时修剪，疏除过密和枯死的枝条，及时进行牵引，使其分布均匀；须及时补植缺株；发生病虫为害，最严重的受害面积控制在8%以下。

6.水池与水生植物：水量适度，及时清除杂草，控制好水的深度，管好水闸开关，节约用水。水生植物配植合理，生长旺盛，疏密有致、无病叶、枯叶。

7.植物修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照《厦门市市政园林局关于印发厦门市城市绿地养护管理标准的通知》（厦市政园林[2017]200号）、《树木修剪技术规范》中的相应绿地等级的管理标准要求进行。因修剪不规范、垃圾清理不及时、安全标识未设置等养护管理措施不到位造成人身伤害的，养护单位应承担相应责任。

8.农药：严格按照《农药安全使用规范》进行农药的使用；严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药；禁止使用草甘膦、百草枯等灭生性除草剂，要使用园林专用选择性除草剂；使用剂量要合理，不得减量或过量造成药害；农药要专门统一堆放，保证堆放处通风良好；使用完的农药瓶要统一处理。

9.病虫害防治:严格按照《园林植物病虫害监测与防治技术规程》进行病虫害防治；根据不同病虫害发生规律，加强病虫害预测、预报和防治工作。预防为主、综合治理，做好防治计划，并按规定进行防治，有效抑制病虫害危害，保证植株健壮，无明显生理性病症；每次防治需提前一天向业主单位提交防治计划和方案，药品需经由业主单位单位确认；作业人员在进行药物防治时，要做好防护措施；大规模的病虫害防治作业应避开人流量大的时段，且做好相应告示，并提前上报业主单位单位。

10.补植：植物保存率达100%，出现缺苗、裸露、老苗应及时补植,植物采用同品种，相近规格。种植地需深翻30cm、晾晒、施放基肥 ，土壤表面低于路沿石8-10cm； 列植树定点要准，与周边列植树在一条线上，树穴中土壤低于路沿石8-10cm，并架立护树架；地被种植要排列整齐，行列有序；草坪补植要与周边草地平整一致；种植后应立即对嫩芽、嫩梢进行修剪；浇足浇透定根水并加强巡查、管护；补植后产生的垃圾应及时清运出园，黄土污染的地面应冲洗干净。

11.施肥

（1）根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，每年施肥不少于4次以上，其中有机肥不少于2次，每次化肥0.2Kg/㎡，有机肥2 Kg/㎡。新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛，达到一定景观效果。开花植物花后要及时施肥。

（2）有机肥料（一般春季进行棕榈类、乔木、灌木施肥，秋季进行草坪施肥）及其他日常为保证植物生长所需的肥料均由养护单位自行采购，并按业主单位的要求施用。

（3）重要地段施肥时间须避开人流高峰期，尽量减少对市民游客日常休闲的影响。

（4）肥料要求将肥料袋排放整齐，不得随意丢放。

（5）乔木采用沟施肥料的，挖沟规格深30cm，宽30cm，长50cm，每株两条。

（6）片植地被施肥步骤：修剪并清理地上杂物——均匀施放——结合松土将肥料下翻。

（7）桥梁三角梅一年至少施两次以上的鸭粪肥。

（8）在能够松土的情况下要结合松土进行施肥，施肥后必须及时适量灌水，使肥料渗入土内。肥料不得随意撒在表层。

（9）肥料技术要求：养护单位所供肥料应为正规厂家生产的合格产品，产品需提供生产许可证及合格证，包装应坚实无破损无泄漏，字迹清晰，注明肥料名称、规格、生产日期、批号、保质期（不低于2年）等。其中，有机肥有机质的质量分数（以烘干基计）≥60，总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数（以烘干基计）≥7，水分（鲜样）的质量分数≤30，酸碱度（pH）5.5~8.5，蛔虫卵死亡率≥95%，粪大肠菌群数≤100个/g；复合肥总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数a/%≥40，水溶性磷占有效磷百分率b/%≥60，水分（H2O）的质量分数c/%≤2，粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）d/%≥90。

（10）业主单位单位将不定期对养护单位使用的肥料进行抽检，送检费用由养护单位负责。若送检样品不合格，则由业主单位采购抽检批次相等数量的合格肥料，养护单位负责按要求施用，一切费用由养护单位负责。

（11）养护单位须提前15天将施肥计划和方案提交业主单位审核，由采购人确认肥料品种、数量。

12.切沟界边降土：灌木、地被植物修剪完成后，应对地被边界、草地边界、树穴进行全面切边和原有边界整理；切边要求：斜切，均匀、整齐、顺滑，宽5-8㎝深5-8㎝；对已切的边要求每1个月修整一次；平时对高于路沿石的绿地土壤进行切沟处理，使其低于路沿石5-10cm。

13.培土覆沙要求：绿地存在沙化现象的，应进行培土改良；

草坪不平整、凹陷地块，应进行培土覆沙，进行地块平整。

14.灌溉与排涝：

| 灌溉对象 | 灌溉要求 | 土壤含水量要求 | 排涝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草坪及其它草本地被植物 | 1.根据各种园林植物的生物学性进行合理灌溉。 2.在雨水缺少的季节，每天的浇水水量应大于该草本地被植物该规格的蒸腾量。 3.特别是9月至次年2月份要多浇水，使各种园林植物保持优良的长势。 4.三角梅、杜鹃等可在秋、冬季适当控水，但以不发生萎焉为度。 | 在雨水缺少的季节土壤含水量应保持在：砂土为3-6%，砂壤土为6-12%，壤土为12-23%，粘土为21-23%。需水量大的植物，其土壤含水量，一般要求砂土为4.5-6%，砂壤土为9-12%，壤土为18-23%，粘土为22-23%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量，一般要求砂土为3-4.5%，砂壤土为6-9%，壤土为12-18%，粘土为21-22%。 | 在春季多雨和夏季台风暴雨季节应及时排涝，防止因积水烂根而死苗。 |
| 灌木 |  |  |  |
| 乔木 | 根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当浇水。 | 树穴中有种植灌木、草坪和其它地被的乔木、行道树，在雨水缺少的季节土壤含水量要求同上。 |  |

养护期间，如遇干旱、停水、限水、控水等情况，中标人应自备水源及灌溉设备（如自备水车等），确保正常浇灌需要。浇水和排涝不符合要求造成园林植物缺水，影响生长以及因管理不善造成漏水的，将按《厦门园林博览苑绿地养护管理检查项目与扣罚细则》进行扣罚。

15.绿化垃圾：绿地干净整洁，绿化垃圾规整堆放，不占道；修剪产生的绿化垃圾能装袋的要及时装袋，无法装袋的枝杆要及时清理并集中在合理的位置；养护生产产生的各种垃圾不得放入垃圾箱内；随产随清，不过夜。

16.标识标牌：根据绿化生产、绿地维护、安全作业等需要，进行相应标识标牌的放置；发现标识标牌倾倒、破损，应在6小时以内进行扶正或更换。

17.绿地维护：绿地不被侵占，保持完整，花草树木不受破坏，无乱摆摊、乱停放；加强日巡查，发现未经审批侵占绿地的必须及时制止、上报并及时修复；应及时劝阻、制止侵占和破坏绿地的行为；绿地内不准堆放东西，禁止各种车辆驶入和停放，不准设摊摆卖；不准在非运动草地上进行有损花草树木的体育活动，不准在树上张挂标语、晾晒衣物等；绿地如遭人为破坏，应及时修补维护，保证绿地的完整。补植应按照植物栽培技术规范进行。

18.设施维护：绿地维护设施完好率达100%，如出现破损，造成安全隐患的，应及时设立警示提醒标识，并尽快修复；须保护好园林绿化设施，对任何人的破坏行为应加以制止并及时报告主管单位；保护供水设施，及时关锁好水闸开关，节约用水，防止盗用绿化用水；护树架、护栏、浇灌系统等若有损坏24小时内修好；遭人为破坏的设施应及时修补维护，保证设施的完整。

19.浇灌系统维护：

（1）范围：标段中总水表以外的所有管网、喷头等浇灌设施。

（2）成立专门的维修队伍（2人及2人以上），配备专业的水电工师傅，进行日常巡查、维修及抢修工作，其产生的费用由养护单位承担。

（3）养护期间，遇到水管爆裂、水头未关等现象，发现或者接到第三方反馈后，须15分钟以内将水源关掉；50cm管径以内的水管维修须在一小时内修复到位；50cm管径以上的水管须在24小时以内修复到位；破坏的水头一律更换为插销。

（4）对喷灌系统的优化方案须经业主单位单位同意后方可实施。

20.安全生产作业：严格根据《中华人民共和国安全生产法》要求进行安全生产作业；养护范围内作业人员须持健康报告、健康承诺书；开展养护作业时，使用的药品及机械须有合格证书及日常维护记录；进行高空作业、实施各类应急预案，须确保作业人员安全，严禁单独作业；生产作业用车在园区车速不能过快，应保持在业主单位规定车速范围内；严禁用非载人生产用车搭载人员；严禁超载；每季度开展员工安全作业培训；执行安全生产负责制，因操作不当，造成人员伤亡（包括行人和路人等）或者财产损失，均自行承担。

21.人员的作业要求

（1）严格遵守作业时间，在开放时间内定人定岗定责。

（2）在日常巡查中，发现项目经理无故不在岗或与投标书项目经理不一致的；发现养护工人无故不在岗或不符合招标要求的（如健康、年龄、服装不统一等）、未穿戴工作服装的，按照《厦门园林博览苑绿地养护管理检查项目与扣罚细则》《厦门园林博览苑绿地养护管理检查考核办法》中所规定的处罚条款执行。

（3）工作时间不得怠工、扎堆聊天、吃东西、睡觉、喝酒、干私活。

（4）统一着装；衣着整洁；不穿拖鞋；不光膀。

（5）养护单位需统一提供工作人员服装，并且在工作服明显位置标明养护单位的名称、厦门园林博览苑及工号。

（6）养护人员不得破坏公园内各项设施。

（7）养护人员配置见表1

表1 不同养护标的养护人员配置情况表

| 采购包 | 采购标的 | 养护工人数量要求 | 园林设施维修人员要求 | 防洪、防台风应急抢险人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化管理服务（主展岛绿地养护服务） | 养护工人人数不少于102人 | 1.服务范围内的园林景观设施维护修理。 2.服务范围的浇灌系统的维护修理。 3.如遇不可抗拒原因可上报采购人。 | 1.除正常养护工人外，在台风、洪涝灾害性天气来临前均须组织50周岁以下的男工55人供采购人在应急抢险统一调配使用。 2.在此期间项目经理必须24小时在岗值班待命，到采购人指定地点集中。 3.组织能随时使用的10人应急抢险队伍，其中必须有3名以上能熟练操作油锯的工人。 4.根据公园运营时间安排不少于3名的夜间值班人员。 |
|  | 园林绿化管理服务（西南服务区绿地养护服务） | 养护工人人数不少于7人 |  |  |
| 2 | 园林绿化管理服务（闽台岛绿地养护服务） | 养护工人人数不少于21人 | 1.服务范围内的园林景观设施维护修理。 2.服务范围的浇灌系统的维护修理。 3.如遇不可抗拒原因可上报采购人。 | 1.除正常养护工人外，在台风、洪涝灾害性天气来临前均须组织50周岁以下的男工38人供采购人在应急抢险统一调配使用。 2.在此期间项目经理必须24小时在岗值班待命，到采购人指定地点集中。 3.组织能随时使用的7人应急抢险队伍，其中必须有2名以上能熟练操作油锯的工人。 4.根据公园运营时间安排不少于2名的夜间值班人员。 |
|  | 园林绿化管理服务（温泉岛绿地养护服务） | 养护工人人数不少于3人 |  |  |
|  | 园林绿化管理服务（中华教育岛绿地养护服务） | 养护工人人数不少于38人 |  |  |
|  | 园林绿化管理服务（海洋岛西区绿地养护服务） | 养护工人人数不少于7人 |  |  |
|  | 园林绿化管理服务（D岛绿地养护服务） | 养护工人人数不少于6人 |  |  |
| 说明 |  | 1.以上所需工人基本的要求：身体健康、无严重疾病和肢体缺陷，未参加任何非法组织或非法活动。 |  |  |
|  |  | 2.日常养护园林器械操作工指能熟练操作油锯、绿篱剪、割草机、喷药机等园林养护设备的技工。 |  |  |
|  |  | 3.养护工人数量是指：在本合同规定的养护时间内任一时间点中标人在现场投入的养护工人数量。 |  |  |
|  |  | 4.中标人需组成项目管理班子，班子成员除项目经理外，必须配有技术负责人、专职植保员、安全员，以上人员均不包括在正常养护工人之列。植保员必须承担自身养护范围内的病虫监测任务，且定期按要求汇报病虫情。 |  |  |
|  |  | 5.养护工包1人数：109人，包2人数：75人，养护工年龄原则上满足男工18—60周岁，女工18—55周岁。 |  |  |
|  |  | 6.因历史遗留问题，中标人应优先聘用原有的绿化养护工人6人（采购包1共2人，采购包2共4人），建议在工作量同等情况下，其薪酬不低于原薪酬水平 |  |  |

- 22.设施设备最低要求

养护单位应按要求自行配备养护工作所需的机械、运输设备及劳动工具。至少包括核定载质量不低于2吨(T)的货车（包1不少于3辆，包2不少于2辆）、高空车、割灌机、切边机、绿篱机、打药机、打孔机、双面机、油锯、修剪车、吹风机、喷雾器、扫帚、铁铲、畚斗、刷子等绿化养护所必须的设施、设备和工具。并应按采购人的应急预案的要求配备防洪、防台等应急抢险时所需的车辆、机械设备、工具、物资备料等（见表2）。业主单位将不定期对防洪、防台等应急抢险时所需的机械设备、工具、物资备料等进行检查，若养护单位未按要求配备相应物资等，业主单位将自行组织采购，采购费用从养护费中扣除。

表2 设施设备配备表

| 采购包 | 采购标的 | 日常养护设施设备的要求 （必须配备） | 防台抗风应急物资储备的要求（必须配备） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化管理服务（主展岛及西南服务区绿地养护服务） | 1.绿地养护巡查用的工具车，以及用于收集修剪枝叶和日常垃圾的2吨(T)以上货车共3辆。 2.提供油锯、割草机、绿篱割机、高枝剪、高压喷药机和其它常规养护工具。 （具体养护工具明细详见附件2） | 1.除日常养护所列设施设备要求外，还应随时准备5辆2吨(T)以上货车，并能在接到通知半小时内组织吊车、铲车等大型抢险设备。 2.应具备常规应急和防洪、防台应急抢险所需的正常安全防护、警示标志等设施要求。 3.以上工具设备应在每次台风、洪涝灾害性天气来临前备好并到位。 （具体工具设备明细详见附件3） |
| 2 | 园林绿化管理服务（闽台岛、温泉岛、D岛、海洋岛西区及中华教育岛绿地养护服务） | 1.绿地养护巡查用的工具车，以及用于收集修剪枝叶和日常垃圾的2吨(T)以上货车共2辆。 2.提供油锯、割草机、绿篱割灌机、高枝剪、高压喷药机和其它常规养护工具。 （具体养护工具明细详见附件2）。 | 1.除日常养护所列设施设备要求外，还应随时准备3辆2吨(T)以上货车，并能在接到通知半小时内组织吊车、铲车等大型抢险设备。 2.应具备常规应急和防洪、防台应急抢险所需的正常安全防护、警示标志等设施要求。 3.以上工具设备应在每次台风、洪涝灾害性天气来临前备好并到位。 （具体工具设备明细详见附件3） |

23 防洪防汛防台要求

（1） 养护单位须成立应急响应110联动小组，防洪防汛防台等110联动小组人员配置按照《关于园博苑园容物业管理部防台抗风应急预案的通知》、《关于园博苑园容物业管理部防洪防汛应急预案的通知》要求执行。

（2）养护单位须储备防洪防汛防台等应急事件的物质，其要求按照《厦门园林博览苑防洪防汛》要求执行。

（3）养护单位应不定期开展相关的应急响应演习及培训工作。

（4）养护单位未按业主单位要求，应急响应未到位的，根据《厦门园林博览苑绿地养护管理检查项目与扣罚细则》《厦门园林博览苑绿地养护管理检查考核办法》中所规定的处罚条款执行。

24.配合业主单位质监部门的要求

（1）建立相应的内业档案制度。

（2）根据业主单位的养护要求，上报月、季、年工作计划及工作总结。

（3）肥料、农药、补植苗木、临时工程等隐蔽工作量的确认。

（4）对整改通知单整改情况及时反馈。

（5）每日上班时间项目组班子人员应到齐，定点备询。

（6）配合业主单位单位完成各类突发紧急事件。

25.配合业主单位其他部门的要求

（1）养护人员登记。

（2）绿地数据调查。

（3）110联动的行动配合和110联动预案的培训演习。

- 植物病虫害的监测与预报，常规病虫害的防治。

- 配合做好相关的疫情防疫工作。

26.维护公园景区形象，文明施工的要求

（1）不得扰民施工。

（2）及时清理施工现场，要求日产日清。

（3）爱护公共设施。

（4）设置修剪、施工提示标识及围护设施。

（5）绿地维护，制止破坏、侵占、粘贴广告信息等不文明行为；

27.养护应急处置要求

当养护、管理出现质量问题或管理不到位，通知两次整改仍未改观时，或出现投诉、抢修、抢险未及时处理时，启动应急处置措施：

（1）由业主单位组织队伍进行应急处理，发生的费用由养护单位承担，业主单位从应付的养护费用中扣除，养护单位不得有异议。

（2）费用的计取方式：人工、材料、运输及其他车辆按市场价结算。

28.项目团队人员配备要求

| 采购包 | 采购标的 | 人员配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化管理服务（主展岛及西南服务区绿化养护服务） | 项目经理（1名）：具备两年以上绿地养护管理经验，具备具备园林相关专业中级及以上职称，必须按采购人要求提供现场管理服务； 技术负责人（1名）：具备园林相关专业中级及以上职称； 专职植保员（1名）：具备植保专业或森保专业专科及以上学历； 安全员（1名）：安全生产考核合格证书C证； 养护作业人员不少于109人，且其中具有特种作业操作证（操作类别为高处作业）的不少于1人。 |
| 2 | 园林绿化管理服务（闽台岛、温泉岛、D岛、海洋岛西区及中华教育岛绿地养护服务） | 项目经理（1名）：具备两年以上绿地养护管理经验，具备具备园林相关专业中级及以上职称，必须按采购人要求提供现场管理服务； 技术负责人（1名）：具备园林相关专业中级及以上职称； 专职植保员（1名）：具备植保专业或森保专业专科及以上学历； 安全员（1名）：安全生产考核合格证书C证； 养护作业人员不少于75人，且其中具有特种作业操作证（操作类别为高处作业）的不少于1人。 |

29.现场施工作业管理

现场施工要注意安全、保卫、环保、专利权使用等方面，施工应符合国家相关政策和法规的规定，程序规范、合理安排、做好安全生产工作，因养护单位管理的原因造成的纠纷，由养护单位负责。

30.固定资产管理

对养护范围内的固定资产应严格按照《厦门市园博园景区管理处固定资产管理办法》进行管理，发现乔木死亡或其他物资损坏应及时记录，并通知业主单位单位进行现场核实，按业主单位单位要求及时处理，未按要求，则根据《厦门园林博览苑绿地养护管理检查项目与扣罚细则》中所规定的处罚条款执行。

- 31.其他管理要求

- （1）本项目相关内容及要求中的各项服务内容为最低要求标准，养护单位应视具体情况随时增加服务次数。

- （2）养护单位必须遵守厦门市应对新冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部的相关防控疫情文件要求及园区、物业的相关要求。养护单位拟进入园区的所有人员应提前做好核酸检测，并每天报备园区人员和施工车辆信息，所需费用由养护单位自行承担。

- （3）养护单位应自行配备一辆电瓶车用于员工接送，并到市特检院办理相关运营管理手续，车辆纳入甲方相关部门管理。

- （4）为了保障日常工作的开展，业主单位单位分别为包1、包2养护单位各提供生产管理工作间一处，并结合养护实际需求提供所需养护工作间。

- （5）养护单位应根据合同标的特点和工作内容购买相关保险，提供相关凭证以备业主单位单位随时核查。

- （6）突发任务的应急响应时间应在15分钟以内。

厦门园林博览苑                     2022年5月17日印发